| ООО «Сейфы и металлические шкафы» П А С П О Р Т на сейф торговой марки «РИПОСТ» Н 0(ниже нулевого) класса устойчивости к взлому ГОСТ Р 51113-97(р. 4) - Общие сведения Сейфы торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Корпус сейфа выполнен из стального листа толщиной 1,5-2 мм, толщина листа двери 5 мм. Сварная конструкция корпуса сейфа обеспечивает сохранность ценных бумаг при попытке несанкционированного вскрытия легким механическим инструментом. 2.2. Замковый механизм. Сейфы оборудованы сувальдными ключевыми замками. 2.3. Габаритные размеры. СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ Модель (серия); Высота (мм); Ширина (мм); Глубина (мм); Вес (кг). СП-20; 200; 260; 220; 7. СП-25; 250; 340; 290; 12. СП-28; 280; 420; 300; 14. СП-30; 300; 260; 220; 10. СП-42; 420; 420; 380; 23. СП-63; 630; 420; 380; 33. СП-90; 900; 440; 380; 42. СП-120; 1200; 550; 390; 64. СП-120-2; 1200; 550; 390; 64. | ООО «Сейфы и металлические шкафы» П А С П О Р Т на сейф торговой марки «РИПОСТ» Н 0(ниже нулевого) класса устойчивости к взлому ГОСТ Р 51113-97 (р. 4) 1.Общие сведения Сейфы торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Корпус сейфа выполнен из стального листа толщиной 1,5-2 мм, толщина листа двери 5 мм. Сварная конструкция корпуса сейфа обеспечивает сохранность ценных бумаг при попытке несанкционированного вскрытия легким механическим инструментом. 2.2. Замковый механизм. Сейфы оборудованы сувальдными ключевыми замками. 2.3. Габаритные размеры. СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ Модель (серия); Высота (мм); Ширина (мм); Глубина (мм); Вес (кг). СП-20; 200; 260; 220; 7. СП-25; 250; 340; 290; 12. СП-28; 280; 420; 300; 14. СП-30; 300; 260; 220; 10. СП-42; 420; 420; 380; 23. СП-63; 630; 420; 380; 33. СП-90; 900; 440; 380; 42. СП-120; 1200; 550; 390; 64. СП-120-2; 1200; 550; 390; 64. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплект поставки Сейф; - 1 шт.. Ключ; - 2 шт. на замок. Съемная полка*; - 1 комплект. Паспорт; - 1 шт.. * Сейф модели СП-20 полкой не комплектуется. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. 4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке сейфа, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. - Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа. 5. Гарантии изготовителя 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфа 12 месяцев со дня продажи. 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика. 5.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 6. Отметка о продаже МОДЕЛЬ СП-20 СП-25 СП-28 СП-30 СП-42 СП-63 СП-90 СП-120 СП-120/2 Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации | - Комплект поставки Сейф; - 1 шт.. Ключ; - 2 шт. на замок. Съемная полка*; - 1 комплект. Паспорт; - 1 шт.. * Сейф модели СП-20 полкой не комплектуется. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. 4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке сейфа, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. 4.4. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа. 5. Гарантии изготовителя 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфа 12 месяцев со дня продажи. 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика. 5.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 6. Отметка о продаже МОДЕЛЬ СП-20 СП-25 СП-28 СП-30 СП-42 СП-63 СП-90 СП-120 СП-120/2 Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации | - Комплект поставки Сейф; - 01 шт. Ключи; - 02 шт на замок. Съемные полки (*); - 01 шт.. Паспорт; - 01 шт.. * Сейф модели СП406/А-20 полкой не комплектуется. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. 4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке сейфа, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. - Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.. 5. Гарантии изготовителя 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфа 1 год со дня продажи. 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта. 5.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 6. Отметка о продаже МОДЕЛЬ СП406/А-20 СП406/А-25 СП406/А-28 СП406/А-30 СП406/А-42 СП406/А-62 Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации |  |